|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ (ИУ6)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 09.03.03 Прикладная информатика

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К   КУРСОВОЙ   РАБОТЕ

По дисциплине «Микропроцессорные системы»

НА ТЕМУ:

МК-система управления приборами жилого помещения

| Студент | ИУ6-75Б |  |  | В.Д. Шульман |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Группа) |  | (Подпись, дата) | (И.О. Фамилия) |
| Руководитель |  |  |  | В.Я. Хартов |
|  |  |  | (Подпись, дата) | (И.О. Фамилия) |

Оглавление

Реферат	3

Обозначения и сокращения	4

Введение	5

Основная часть	6

1	Конструкторская часть	7

1.1	Проектирование МК-системы	7

1.1.1	Описание структурно-функциональной схемы микроконтроллерной системы	7

1.1.2	Выбор микроконтроллера	9

1.1.3	Описание архитектуры и технических характеристик микроконтроллера	10

1.1.4	Распределение адресного пространства ATmega8515	12

1.1.5	Особенности системы команд микроконтроллера ATmega8515	13

1.2	Разработка функциональной схемы	14

1.2.1	Используемые модули ATmega8515	14

1.2.2	Пульт оператора	14

1.2.3	Блок передачи данных к ПЭВМ	17

1.2.4	Блок реле	18

1.2.5	LCD-дисплей	19

1.3	Разработка принципиальной схемы	22

1.3.1	Синтез принципиальной схемы	22

1.3.2	Конфигурация выводов микроконтроллера	22

1.3.3	Схема понижения входного напряжения до 5В	23

1.3.4	Подключение матричной клавиатуры	24

1.3.5	Подключение LCD-дисплея	26

1.4	Расчёт потребляемой мощности	27

1.5	Описание алгоритмов функционирования устройства	28

2	Технологическая часть	30

2.1	Характеристика использованных систем разработки	30

2.2	Симуляция в Proteus 8	30

2.2.1	Матричная клавиатура	31

2.2.2	Виртуальный терминал	32

2.2.3	Индикация состояний приборов	32

Заключение	34

Список литературы	35

Реферат

Расчётно-пояснительная записка с. 31, рис. 11, табл. 3, источников 4, приложений 2.

МИКРОПРОЦЕССОР, МИКРОКОНТРОЛЛЕР, ATMEGA8515, СЕРВЕР РАСПИСАНИЙ, ПУЛЬТ ОПЕРАТОРА, UART, ТАЙМЕР, ДИСПЛЕЙ.

Объектом разработки курсовой работы является устройство управления приборами, получающее расписание их работы с удаленного сервера.

Цель работы – создание полного комплекса конструкторской документации для устройства управления приборами, создание программного обеспечения для микроконтроллера семейства AVR/

При проектировании решены следующие задачи:

анализ объекта разработки на функциональном уровне;

разработка функциональной схемы;

выбор элементной базы для реализации объекта;

разработка принципиальной схемы;

расчет потребляемой мощности;

разработка алгоритмов работы микроконтроллера;

написания программного обеспечения для микроконтроллера.

Результатом проектирования является комплекс конструкторской документации для изготовления устройства, исходные коды программ для программирования памяти микроконтроллера.

Спроектированное устройство обладает следующими характеристиками:

- управление до 8 приборами одновременно;

- хранение до 127 записей для включения/выключения устройств;

- получение актуального расписания и времени по UART;

- управление устройствами вручную через пульт оператора;

- установка текущего времени и расписания по умолчанию;

- вывод текущего времени МК-системы на LCD-дисплей

Обозначения и сокращения

МК – микропроцессор

ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина

СР – сервер расписания

РОН – регистры общего назначения

АЛУ – арифметико-логическое устройство

ПЗУ – постоянно запоминающее устройство

EEPROM – (Electrically Erasable Programmable Memory) электрически стираемое программируемое ПЗУ

Flash – перепрограммируемая память для хранения программ

PC – (Program Counter) программный счетчик

SREG – (Status Register) регистр статуса

MCUCR – (MCU Control Register) регистр управления

TIMSK – (Timer/Counter Interrupt Mask Register) регистр масок прерывания по таймерам/счетчикам

ISP – (In System Programming) внутрисхемное программирования

SPI – (Serial Peripheral Interface) последовательный периферийный интерфейс

UART – (Universal asynchronous receiver/transmitter) универсальный асинхронный приёмопередатчик

Введение

В данной работе на основании учебного плана кафедры ИУ6 производится разработка устройства управления для приборов жилого помещения, который осуществляет включение и выключение устройств по расписанию, получаемом от удаленного сервера по протоколу асинхронной передачи UART.

Для выполнения поставленной задачи используется высокопроизводительный 8-разрядный контроллер AVR ATmega8515. Внутренняя оперативная память SRAM данного микроконтроллера позволяет хранить до 512 байт данных, чего вполне достаточно для хранения расписания для многократного включения и отключения 8 приборов жилого помещения в течение суток. Модуль USART, 1 8-разрядный и 1 16-разрядный таймеры позволяют обеспечить необходимый функционал устройству для оперативного получения расписания и включения приборов в необходимые временные отрезки.

Для нештатных ситуаций, которые могут возникать в процессе работы устройства и сервера расписаний, в устройстве присутствует пуль управления оператора [ПУО]. ПУО позволяет манипулировать устройством управления напрямую.

Основная часть

В данной курсовой работе было разработано устройство управления 8 приборами жилого помещения на основе 8-разрядного высокопроизводительного микроконтроллера AVR ATmega8515

В техническом задании не предъявлялись специальные требования к выбору микроконтроллера и периферийных микросхем для создаваемого устройства управления. Был выбран контроллер ATmega8515, ввиду его функциональности и высокой частоты работы процессора.

Для решения задачи получения расписания с удаленного сервера было принято решения использовать протокол передачи данных RS-232 и модуль микроконтроллера USART. При этом было принято решения использовать асинхронный способ передачи данных по UART ввиду простоты и большей эффективности такого метода по сравнению с синхронной передачей.

Для хранения расписания было принято решения использовать 4-х байтовые сообщение в оперативной памяти SRAM в качестве меток включения или выключения устройств. В эти 4 байта входят номер устройства, время (часы, минуты, секунды), когда необходимо выключить/включить устройство, и флаг, характеризующий выключение или включение устройства.

Для ручного управления устройством был принято решения предусмотреть пульт оператора, с помощью которого можно включать и выключать устройства без расписания. В качестве ПУО используется матричная клавиатура 4x4 с 16 клавишами, 8 из которых – различные команды, ещё 8 – клавиши выбора прибора.

Конструкторская часть

Проектирование МК-системы

Описание структурно-функциональной схемы микроконтроллерной системы

Согласно заданию, нужно разработать устройство управления 8 приборами жилого помещения согласно расписанию, получаемому с удаленного сервера.

Из этого следует, что необходимо использовать модуль для приема и передачи данных USART микроконтроллера.

Для отсчета времени следует использовать имеющиеся таймеры T0 8-разрядный и T1 16-разрядный.

Для обеспечения повышенной точности при работе разрабатываемой системы, будет подключен внешний кварцевый генератор с частотой 8 MHz к разъемам XTAL1 и XTAL2.

Для дополнительного контроля над устройством будем возможность управлять им напрямую с помощью пульта оператора, состоящего из 16 кнопок.

Для подключения к ПЭВМ, которая и является сервером расписания, будем использоваться драйвер MAX232.

Для возможности оперативного получения расписания необходимо предусмотреть возможность отправки запроса на сервер расписания для получения последних данных о текущем расписании и времени.

Для отображения текущего времени в состав разрабатываемой МК-системы будет использоваться LCD-дисплей LM016L 16x2, где каждую секунду будет обновляться текущее время микроконтроллера.

Т. к. предполагается, что приборы будут питаться от стандартного напряжения в жилом помещении (220 В), то для включения и отключения питания устройств будет использоваться блок реле.

Итоговое устройство должно выводить на порт управления приборами текущее состояние каждого из приборов, где каждому прибору соответствует один бит, согласно принятому от ПВМ и записанному в оперативную память расписанию работы приборов.

Исходя из вышеперечисленного, итоговое устройство должно состоять из следующих блоков:

микроконтроллер;

блок обмена информацией с ПЭВМ;

пуль оператора;

блок реле для управления питанием приборов

LCD-дисплей

Обобщенная структура проектируемого устройства представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структурная схема устройства управления приборами жилого помещения

Выбор микроконтроллера

При выборе микроконтроллера важными параметрами были выбраны следующие:

наличие модуля для асинхронной передачи данных UART;

частота работы;

объем оперативной памяти;

количество выводов

объем памяти программ

количество таймеров и их разрядность

В таблице   представлено сравнение некоторых микроконтроллеров AVR по важными для данной разрабатываемой системы параметрам.

Таблица 1 – Сводная таблица параметров различных МК AVR

| МК | Пины | ПЗУ КБ | SRAM Б | Таймеры | Максимальная частота | Наличие модуля USART |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ATmega8A | 28 | 8 | 1024 | 2x8 бит 1x16 бит | 16 | Да |
| AT90LS2323 | 8 | 2 | 128 | 1x8 бит | 4 | Нет |
| AT90S4433 | 28 | 4 | 128 | 6x10 бит | 8 | Да |
| AT90S2343 | 8 | 2 | 128 | 1x8 бит | 10 | Нет |
| ATmega8515 | 40 | 8 | 512 | 1x8 бит 1x16 бит | 16 | Да |
| ATtiny2313 | 20 | 2 | 128 | 1x8 бит 1x16 бит | 20 | Да |

Исходя из сводной таблицы видно сразу, что для поставленных целей подходят не все из представленных контроллеров.

Однозначно не подходят микроконтроллеры, у которых отсутствует USART, без которого осуществление асинхронного обмена данным с удаленным сервером не представляется возможным.

Микроконтроллер ATtiny2313 подходит по большинству параметров, однако он обладает достаточно небольшим объемом SRAM и малым количеством пинов, что приведет к наложению значительных ограничений при реализации МК-системы с использованием этого микроконтроллера.

Наиболее подходящие кандидаты – это ATmega8A и  ATmega8515. В данном случае предпочтение отдается ATmega8515, т.к. он обладает большим количеством выводом. ATmega8A обладает большим объемом SRAM и таймеров, но в контексте поставленной задачи такое количество памяти и счётчиком является избыточным и не будет использоваться в полном объеме.

Описание архитектуры и технических характеристик микроконтроллера

В проектируемом устройстве используется 8-битный микроконтроллер AVR ATmega8515. Его функциональная схема представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Функциональная схема микроконтроллера ATmega8515

Из функциональной схемы видно, что микроконтроллер обладает четырьмя 8-разрядными портами ввода-вывода, один из которых имеет АЦП с мультиплексором; дополнительный 3-разрядный порт PE; аппаратными интерфейсами USART, SPI; встроенным компаратором, встроенным генератором (осциллятором); счетчиками (один 8-разрядный и один 16-разрядный); сторожевым таймером; блоком прерываний; энергонезависимой и энергозависимой памятью.

Семейство микроконтроллеров Mega – это 8-битные микроконтроллеры, представляющие собой одну из лучших основ для создания экономных и высокопроизводительных устройств различного назначения.

Микроконтроллеры этого семейства изготавливаются по RISC-архитектуре, согласно которой, инструкции, выполняемые процессором микроконтроллера должны быть как можно более простыми. Такой подход позволяет получить оптимальное соотношение между стоимостью, быстродействием и энергопотреблением.

Распределение адресного пространства ATmega8515

В микроконтроллерах AVR используется Гарвардская архитектура. Согласно этой архитектуре память программ и память данных находится в разных адресных пространствах. Способу адресации и доступа к этим областям также различны. Такая архитектура обеспечивает центральному процессору работать одновременно с памятью программ и с памятью данных. Это существенно повышает производительность МК.

Память данных МК разделена на три части:

регистровая память;

оперативная память;

энергонезависимая память.

Регистровая и оперативная память находится в одном адресном пространстве, в отличии от энергонезависимой, которая обладает собственным адресным пространством.

Изображение адресных пространств МК ATmega8515 представлено на рисунке .

Рисунок 3 – Адресные пространства МК ATmega8515

Регистровая память включает 32 регистра общего назначения и 64 регистра ввода-вывода.

Для хранения данных имеется память RAM объемом 512 байт. Есть возможность подключение внешней памяти SRAM, позволяющее расширить оперативную память микроконтроллера до 64 Кбайт.

Для долгосрочного хранения данных в МК присутствует 512 байт памяти EEPROM.

Особенности системы команд микроконтроллера ATmega8515

Система команд микроконтроллера ATmega8515 выполнена по RISC архитектуре и состоит из 130 инструкций, большинство из которых выполняется за один такт.

Система команд обладает полностью статические функционированием. Производительность составляет до 16 млн. операций в секунду при тактовой частоте 16 МГц.

Разработка функциональной схемы

Используемые модули ATmega8515

Микроконтроллер ATmega8515 является основным узлом в данной разрабатываемой системе.

В результате разработки МК-системы используются следующие компоненты и модули микроконтроллера;

модуль USART в асинхронном режиме;

модуль SPI для программирования микроконтроллера;

таймер T0 для отсчета времени

система прерываний

8 выводов порта А для управления приборами

8 выводов порта C для функционирования ПУО

3 вывода порта B для программирования

2 вывода порта D для передачи данных по USART

Для эффективной и быстрой передачи данных, а также для оперативного включения и отключения приборов используется тактовая частота в 8 МГц.

Пульт оператора

Пульт оператора представляет из себя матричную клавиатуру, которая состоит из 16 кнопок.

Он позволяет оказывать воздействие на работу устройства в случае непредвиденных ситуаций (отказ работы сервера расписания, необходимость срочного включения или отключения одного из приборов и т. п.).

Все 16 клавиш пульт оператора задействованы и несут в себе определенную функцию. Функционирование части клавиш зависит от клавиш, которые были нажаты на пульте оператора в предыдущий момент времени. Функциональное назначение кнопок пульта оператора представлено на рисунке 4.

| 7 | 8 | ВСЕ | ВКЛП |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 5 | 6 | ВЫКЛП |
| 1 | 2 | 3 | ЗСР |
| СВПР /ОТМ | УРПУ | УВПУ | ЗСВ |

Рисунок 4 – Пульт управления оператора

Клавиши на пульте оператора можно условно разделить на 2 категории: функциональные клавиши, выполняющие какую-то операцию (ВКЛП, ЗСР, СВПР и т.д.), и контекстные клавиши, предназначенные для выбора прибора, над которым необходимо совершить, выбранное с помощью функциональных клавиш, действие (1, 2, …, 7, ВСЕ).

Подробное описание функции, которую несет каждая из клавиш, представлено в таблице .

Таблица 2 – Назначения и расшифровка клавиш пульта оператора

| Название клавиши | Группа | Расшифровка и назначение |
| --- | --- | --- |
| ВКЛП | Функциональная | Включить принудительно. Принудительно включает одно из выбранных устройств и переводит его в принудительный режим. |
| ВЫКЛП | Функциональная | Выключить принудительно. Принудительно выключает одно из выбранных устройств и переводит его в принудительный режим |
| ЗСР | Функциональная | Запросить серверное расписание. Запрашивает у сервера новое расписание. |
| ЗСВ | Функциональная | Запросить серверное время. Запрашивает у сервера текущее время. |
| УРПУ | Функциональная | Установить расписание по умолчанию. Устанавливает расписание по умолчанию. |
| УВПУ | Функциональная | Установить время по умолчанию. Устанавливает время по умолчанию. |
| СВПР/ОТМ | Функциональная | Сброс всех принудительных режимов/Отмена. Выводит все устройства из принудительного режима. Может использоваться как клавиша отмены операции на этапе выбора прибора. |
| 1 | Контекстная | Выбирает первый прибор |
| 2 | Контекстная | Выбирает второй прибор |
| 3 | Контекстная | Выбирает третий прибор |
| 4 | Контекстная | Выбирает четвертый прибор |
| 5 | Контекстная | Выбирает пятый прибор |
| 6 | Контекстная | Выбирает шестой прибор |
| 7 | Контекстная | Выбирает седьмой прибор |
| 8 | Контекстная | Выбирает восьмой прибор |
| ВСЕ | Контекстная | Выбирает все приборы |

Один из возможных сценариев использования пульта оператора:

возникла необходимость получения более актуального расписания;

оператор нажимает кнопку «ЗСР»;

ответ от сервера расписания не приходит. Оператор решает самостоятельно выключить один из приборов;

оператор нажимает клавишу «ВКЛП»;

оператор выбирает первое устройство нажатием клавиши «1»;

устройство выключается;

оператор снова запрашивает расписание клавишей «ЗСР»;

от сервера приходит новое расписание;

оператор нажимает клавишу «СВПР» для вывода приборов из принудительного режима;

приборы продолжают работать по новому расписанию.

На этапе 5 можно было осуществить нажатие на клавишу «ОТМ», что отменило бы действие клавиши «ВКЛП»

Блок передачи данных к ПЭВМ

Блок передачи данных состоит из драйвера MAX232 и COM-порта, соединяющего само устройство и удаленный сервер.

Сигнал TxD c выхода микроконтроллера поступает на схему формирования уровней сигналов интерфейса RS-232 (MAX232), далее через разъем, в усиленном состоянии, по уходит на линию связи.

Сигнал RxD, поступающий от сервера расписания, проходят через преобразователь, ослабляется, и попадает на вход микроконтроллера RxD

Усиление и ослабление сигнала необходимо, т. к. передача данных по кабелю требует большого уровня сигнала из-за затухания. Без усиления посылаемого сигнала он может в процессе достижения своей цели настолько ослабнуть, что ПЭВМ его не сможет воспринять. В случае с сигналами, которые поступают на микроконтроллер, их необходимо ослаблять во избежание сгорания микроконтроллера.

Модуль передачи данных USART настроен в данной разрабатываемой МК-системе следующим образом;

скорость передачи данных 9600 бит в секунду;

8 бит данных в кадре;

1 стоповый бит;

бит четности отключен.

Кадр UART изображен на рисунке 5.

Рисунок 5 – Кадр UART

Отключение бита четности и отключение второго стопового бита обусловлено устремлением к большей скорости передачи данных.

Модуль USART ATmega8515 может принимать в одному кадре до 9 информационных бит, однако в данном случае, для упрощения алгоритмов обработки данных и более наглядного вида передаваемых данных было принято решение использовать 8 бит – размер байта памяти данных.

Получившаяся итоговая конфигурация является достаточно простой для понимания и отладки и одновременно высокопроизводительной.

Блок реле

Для управление блоком реле используется порт A. Каждый вывод порта A подключён к соответствующему реле для управления питанием прибора. При этом уровень логической единицы означает, что прибор в данный момент находится во включенном состоянии, а уровень логического нуля, соответственно, означает, что прибор в данный момент времени находится в выключенном состоянии.

Для вывода состояния приборов на порт A внутри программы микроконтроллера используется алгоритм, который по записанному в память SRAM расписанию определяет

LCD-дисплей

LCD дисплей представляет из себя жидкокристаллический индикатор, сделанный на основе жидких кристаллов. С его помощью, в простых устройства, можно отображаться простые графические объекты (буквы, цифры, специальные символы и т.д.).

В данной курсовой работе для разработки МК-системы используется LCD-дисплей LM016L с монохромным экраном, сделанный на базе контроллера HD44780. В данном дисплее используется монохромный экран с двумя строками вывода.

Видимая область экрана составляет по 16 символов для каждой строки, а общий объем памяти 40 символов для каждой строки. В данной курсовой работе для вывода текущего времени микроконтроллера достаточно одной видимой области экрана, потому сдвиг зоны отображения информации на экране не производится.

Схема отображения символов из ячеек памяти отображена на рисунке 6. Ячейки пронумерованы в 16-ричной системе счисления.

Рисунок 6 – Окно отображения дисплея LM016L

На представленном выше рисунке видно, что окно, сдвигаемой на некоторое количество ячеек в сторону, позволяет отобразить информацию, которая скрыта за областью отображения. Это позволяет хранить информацию в дисплее и отображать ее в случае необходимости.

Данный дисплей обладает 8 информационными и 3 управляющими входами. В зависимости от сигналов управления, последовательность бит, пришедшая на информационные входы воспринимается как очередной символ или одна из команд.

Перечень управляющих сигналов:

E — стробирующий вход. Отрицательным перепадом напряжения на этой линии мы даем понять дисплею что нужно забирать/отдавать данные с/на шину данных;

RW — определяет в каком направлении у нас движутся данные. Если 1 — то на чтение из дисплея, если 0 то на запись в дисплей;

RS — определяет что у нас передается, команда (RS=0) или данные (RS=1). Данные будут записаны в память по текущему адресу, а команда исполнена контроллером.

Допустимый набор команды для дисплея LM016L представлен в таблице 3.

Таблица 3 – Команды управления дисплеем LM016L

Значения каждых битов следующие:

I/D — инкремент или декремент счетчика адреса. По дефолту стоит 0 — Декремент. Т.е. каждый следующий байт будет записан в n-1 ячейку. Если поставить 1 — будет Инкремент;

S — сдвиг экрана, если поставить 1 то с каждым новым символом будет сдвигаться окно экрана, пока не достигнет конца DDRAM;

D — включить дисплей. Если поставить туда 0 то изображение исчезнет, а если 1 – изображение наоборот появится;

С — включить курсор в виде прочерка. Для включения курсора необходимо, чтобы бит был равен 1;

B — сделать курсор в виде мигающего черного квадрата;

S/C сдвиг курсора или экрана. Если стоит 0, то сдвигается курсор. Если 1, то экран. По одному разу за команду;

R/L — определяет направление сдвига курсора и экрана. 0 — влево, 1 — вправо;

D/L — бит определяющий ширину шины данных. 1-8 бит, 0-4 бита;

N — число строк. 0 — одна строка, 1 — две строки;

F — размер символа 0 — 5х8 точек. 1 — 5х10 точек;

AG — адрес в памяти CGRAM;

АD — адрес в памяти DDRAM.

Совокупность посланных информационных сигналов воспринимается как команды в случае, если управляющий вход RS=0.

Разработка принципиальной схемы

Синтез принципиальной схемы

По результату проектирования МК-системы и разработке функциональной схемы, а также анализу возможностей и требований к реализуемому устройству, был сформулирован перечень необходимых компонентов, а также способы и их подключения. На основе выделенных компонентов была разработана принципиальная схема.

В результате принципиальная схема может быть представлена следующими основными компонентами:

Микроконтроллер ATmega8515;

Блок реле для управления питанием приборов;

Матричная клавиатура 4x4;

LCD-дисплей для индикации текущего времени МК-системы;

Преобразователь входного напряжения.

Конфигурация выводов микроконтроллера

Основным узлом разрабатываемого устройства в данной курсовой работе является микроконтроллер ATmega8515. Конфигурация выводов микроконтроллера в корпусе PDIP приведена на рисунке .

Рисунок 7 – Микроконтроллер ATmega8515 в корпусе PDIP

Схема понижения входного напряжения до 5В

На схему устройства подается напряжение 12В. Сам микроконтроллер и другие устройства принципиальной схема работают от напряжения питания 5В. Для преобразования 12В в 5В требуется использовать устройство, понижающее напряжение до необходимого уровня.

Для решения данной задачи используется стабилизатор напряжения KP142EH5A. Для нормальной работы данный стабилизатор шунтируется конденсаторами на входе и выходе. Схема подключения представлена на рисунке 8.

Рисунок 8 – Схема подключения стабилизатора напряжения KP142EH5A

В данной выше схеме подключения стабилизатора напряжения конденсатор C9 используется для сглаживания скачков напряжения питания на входе, а конденсаторы C1 и C2 используются в качестве фильтров, сглаживая подаваемое напряжения на устройства.

Подключение матричной клавиатуры

Матричная клавиатура представляет из себя блок кнопок, в котором клавиши размещены в виде матрицы на пересечении горизонтальных и вертикальных линий связи.

В данном разрабатываемом устройстве вертикальные линии подключены к входному регистру, а горизонтальный ряд к выходному регистру. На входной регистр подается код, который содержит 0 уровень сигнала на одном из разрядов и 1 на всех остальных. При замыкании кнопки вертикального ряда, на котором в данный момент присутствует сигнал 0, этот сигнал поступает на горизонтальную линию и по ней на выходной регистр. Проверяя состояние выходного регистра, микроконтроллер может идентифицировать строку и номер замкнутой кнопки.

С помощью последовательного опроса кодами вида: 1110, 1101, 1011 и 0111 – можно опросить состояния всех столбцов клавиатуры и установить номер замкнуто кнопки.

Рисунок 9 – Матричная клавиатура

Входной регистр данной матричной клавиатуры подключается к входам 4, 5, 6, 7 порта C.

Выходной регистр подключается к входам 0, 1, 2, 3 того же порта C микроконтроллера ATmega8515.

Таким образом, все 16 кнопок обрабатываются с помощью 8 пинов порта C микроконтроллера. В случае, если бы каждая кнопка подключалась простейшим образом (1 кнопка – 1 вывод порта), то пришлось бы использовать в 2 раза больше выводов, что могло привести к дефициту выводов микроконтроллера.

Подключение клавиатуры матричным способом позволят довольно сильно экономить на количестве необходимых выводов для считывания состояний кнопок. При этом чем больше размерность матричной клавиатуры – тем более эффективный такой способ подключения.

При этом стоит отметить, что минимальный размер матричной клавиатуры, в котором есть смысл – это 3x2 или 2x3.

Подключение LCD-дисплея

LCD-дисплей LM016L может работать в 2-х режимах:

8-битный режим. В этом режиме данные передаются сразу одним байтом за один такт. При этом используются сразу 8 контактов;

4-битный режим. В этом режиме данные передаются полубайтами, используя только 4 контакта. Для передачи байта в данном режиме необходимо передавать байта данных в 2 такта.

В целях экономии выводов микроконтроллера в данной курсовой работе используется 4-битный режим.

Схема подключения этого дисплея показана на рисунке 10.

Рисунок 10 – Подключение LCD-дисплея LM016L

Как видна из рисунка выше, информационные входы D0 – D3 не используются, т.к. данный дисплей используется в 4-битном режиме. Вход VEE (контрастность) также не используется, поскольку нет необходимости динамически менять контрастность дисплея в процессе его работы.

Расчёт потребляемой мощности

Оценка мощности, потребляемой микроконтроллером, будет производиться при условии пикового режима его работы.

Для подсчета потребляемой мощности, спроектированной МК-системы, воспользуемся графиком потребляемого тока микроконтроллера ATmega8515 в зависимости от частоты и питающего напряжения. Сам график приведен на рисунке .

Рисунок 11 – График зависимости потребляемого тока для ATmega8515

По графику определяем ток Icc8MHz, 5V ≈ 8 мА.

Потребление LCD-дисплея LM016L при напряжении питания 5В составляет в пике 3 мА, согласно datasheet. Потребление дайвера MAX232 при передачи данных может составлять максимум 22 мА при скорости передачи в 9600 бод/с. Рассеиваемая мощность на стабилизаторе напряжения KP142EH5A равна падению напряжения на нем 7В, умноженному на суммарный ток, проходящий через него 33 мА.

Потребляемую мощность устройствами можно определить по следующей формуле: P = Icc * Uпит.

Потребляемая мощность различных устройств представлена в таблице .

| Микросхема | Pone, мВт | Количество | Psumm, мВт |
| --- | --- | --- | --- |
| ATmega8515 | 40 | 1 | 40 |
| KP142EH5A | 231 | 1 | 231 |
| MAX232 | 110 | 1 | 110 |
| LM016L | 15 | 1 | 15 |

Суммарная потребляемая мощность составляет около 396 мВт.

Основной потребитель – стабилизатор напряжения и драйвер MAX232. Однако вычислимая мощность является максимально возможной в штатном режиме работы интенсивность передачи данных по драйверу MAX232 будет на порядок меньше, чем максимально возможная.

Описание алгоритмов функционирования устройства

На рисунке представлена обобщенная схема-алгоритмы работы разработанной программы для микроконтроллера ATmega8515. Данная схема дает общее представления о принципах работы разработанного устройства управления приборами жилого помещения и как оператор может взаимодействовать с разработанной МК-системой с помощью пульта оператора.

Рисунок 12 – Обобщенная схема-алгоритма работы программы

Технологическая часть

Характеристика использованных систем разработки

Для проектирования и отладки разрабатываемой МК-системы в качестве средства разработки использованы следующие среды:

AVR Studio 4 – для отладки программного кода на ассемблере;

Proteus 8 Professional – для симуляции работы устройства.

AVR Studio 4 представляет из себя удобную и относительно простую среду для разработки программного обеспечения под микроконтроллеры фирмы AVR на языках C и Assembler.

ISIS Proteus позволяет строить и симулировать спроектированные схемы и прошивать микропроцессорные компоненты созданными программами в AVR Studio и запускать полученную виртуальную модель в режиме симуляции реального времени.

ISIS Proteus предоставляет взаимодействовать с элементами ввода-вывода, такими как светодиодные и LCD-дисплеи, а также с исполнительными механизмами (кнопки и различные другие переключатели).

Данный пакет программ специально предназначен для разработки программного обеспечения для микроконтроллеров AVR. Он дает возможность достаточно тщательно отлаживать разработанные программы, предоставляя визуальные инструменты и отображая состояния всех регистров используемого микроконтроллера.

Оценка количества задействованной памяти микроконтроллера ATmega8515

Среда AVR Studio позволяет определять процент используемой памяти микроконтроллера. Количественно задействованной памятью представлено на рисунке 13.

Рисунок 13 – Количество занимаемой памяти программой

Симуляция в Proteus 8

Для симуляции работы MK и датчиков построена упрощенная схема в Proteus 8, представленная на рисунке .

Рисунок 14 – Упрощенная схема разрабатываемой МК-системы

Рассмотрим подробнее отдельные компоненты.

Матричная клавиатура

Матричная клавиатура представляет из себя систему из 16 кнопок, соединенных с портами порта C определенным образом (см. рис. ).

Рисунок 15 – Матричная клавиатура в Proteus

Виртуальный терминал

Виртуальный терминал позволяет симулировать общение между ПЭВМ и разработанной МК-системой с помощью модуля USART микроконтроллера ATmega8515.

Рисунок 16 – Виртуальный терминал в Proteus

Индикация состояний приборов

Схема из 8 светящихся диодов показывает какие устройства включены или выключены посредством вывода их текущего состояния на порт A микроконтроллера.

Рисунок 17 – Схема из 8 диодов в Proteus

Данная схема позволяет понять во время отладки работы МК-системы какое из устройств в каком состоянии находится в результате действий оператора или в результате установки расписания с удаленного сервера расписаний.

Заключение

В результате выполнения курсового проекта было получено функциональное, структурно и принципиальное описание разработанного устройства.

Разработаны алгоритмы функционирования микроконтроллера ATmega8515. Написан код программы на язык ассемблер без использования сторонних библиотек, функций и исходных кодов.

Разработанная МК-система представляет из себя устройство управления, осуществляющее управление 8 приборами жилого помещения согласно расписанию, получаемому с сервера, который представляет из себя ПЭВМ, передача которого осуществляется по USART по протоколу передачи RS-232.

Устройство обладает следующими важными при функционировании данной системы техническими характеристиками:

частота работы устройства составляет 8 МГц;

управляет до 8 приборами одновременно;

отправляет запросы по получению расписания на ПЭВМ;

отправляет запросы по получению текущего времени на ПЭВМ;

обладает пультом управления оператора на 16 кнопок;

устанавливает расписанию по умолчанию в случае отсутствия связи с сервером расписания;

способен хранить до 127 меток включения или выключения приборов при внутренней SRAM 512 Кбайт;

работает от линии питания 12 В.

Список литературы

Хартов В.Я. Микроконтроллеры AVR. Практикум для начинающих. 2-е издание, Издательство МГТУ им. Баумана, 2012 г. – 278 с.

Хартов В.Я. Микропроцессорные системы: учебное пособие для студентов учреждение высшего профессионального образования, Академия, М., 2014 г. – 368 с.

Atmel ATmega8515 datasheet - doc2512, [Электронный ресурс] // ATmega8515 datasheet - doc2512: электронный документ ATmega8515(L) - Complete Datasheet URL: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/doc2512.pdf (дата обращения: 09.12.2019)

Производитель МК ATMEGA – компания Microchip [Электронный ресурс]. - URL: https://www.microchip.com/ (дата обращения 09.12.2019)